安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 五峰赤诚生物科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 五峰民族工业园赤诚生物产业园项目（3500t/a饲用单宁酸、3500t/a饲用没食子酸、50t/a鞣花酸、150t/a曲美布汀、100t/a盐酸曲美他嗪、100t/a盐酸苄丝肼、100t/a联苯双酯、2000t/a没食子酸丙酯、500t/a食用单宁酸、5000t/a混合型饲料添加剂、40000t/a有机肥生产线及配套设施）安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王海波 |  | 邹德新 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 王海波、喻植昌 |  | 2026.01.15 |  | 周智鑫 | 邹德新 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 喻植昌 | 电气/自动化 | / |  | 42190229386 | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 邹德新 | 化工工艺 | 030941/S011032000110191000471 |  | 42180199404 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| "建成饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药等五倍子产品精深加工生产线。 项目可年产3500吨饲用单宁酸，3500吨饲用没食子酸，50吨鞣花酸，150吨曲美布汀，100吨盐酸曲美他嗪，100吨联苯双酯，100吨盐酸苄丝肼，2000吨没食子酸丙酯，500吨食用单宁酸，5000吨混合型饲料添加剂，40000t/a有机肥（副产品）。" |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 王海波、夏 鹏 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2025.11.21（勘查时间） |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - 医药一车间曲美布汀离心母液输送泵地面有积液。 - 医药一车间3，4，5-三甲氧基苯甲酸甲酯区域一防爆开关松动。 - 医药一车间离心机处未设置操作用工艺卡片。 - 医药一车间二楼灭火器箱周围堆放杂物。 - 医药一车间二楼到一离心机平台梯子无防护栏杆。 - 医药一车间二楼精制离心机平台无防护栏。 - 医药一车间二楼结晶釜底部出口管道敞口，未加法兰盖或盲板。 - 甲类仓库消防栓无水。 - 甲类仓库部分溶剂无标识，且放置间距不足。 - 甲类仓库部分位置缺人体静电释放桩。 - 酸碱罐区杂草多，临时管道未及时拆除。 - 医药二车间1楼室外V02004低含水丙醇罐转料泵接地不良。 - 医药二车间1楼室外V02004低含水丙醇罐转料附属管件未做静电跨接。 - 医药二车间3楼西侧换热器无保温措施。 - 医药一车间西侧2楼到3楼之间楼道应急照明灯脱落。 - 医药一车间1楼室外苯甲酸母液池周围未设明显的受限空间标识牌。 - 医药一车间3楼西侧V01114液碱高位槽进料管渗漏。 - 中控盐酸曲美他嗪中转釜画面与设计专篇不一致。 - 曲美布汀pH仪表与报警联锁装置暂未安装（因pH计在非生产时需拆除在缓冲液保存）。 - 制冷与空调作业人员人数不够；缺少防爆电气作业人员证件。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |