| 安全评价报告信息公布表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| 委托单位 | 湖北宜化新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 年产5万吨氯化聚乙烯项目安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 谭 辉 |  | 王冬梅 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 谭 辉、夏 鹏 |  | 2026.4.427 |  | 李祥太 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡 /证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全/通风 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 李祥太 | 化工工艺 | 035985/S011032000110192001139 |  | 42200248765 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | 42180175741 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 湖北宜化新能源有限公司为了贯彻落实沿江一公里化工企业“关改搬转”要求，在宜昌姚家港化工园B区进行20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目，同时规划建设年产5万吨氯化聚乙烯项目。本项目充分发挥宜化自身资源和技术优势，利用先进工艺及产业链优势促进传统产业转型升级，打造出新的业绩增长点；烧碱项目生产的氯、烧碱等为本项目生产氯化聚乙烯的原材料，实现宜化新能源自身产业链的延伸。项目投产后，企业后期还会考虑配套建设二期氯化聚乙烯项目及其他耗氯、新能源、新材料相关产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 谭 辉、秦朝伟 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2025.11.4、2025.12.25 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | 现场勘察共发现问题8项： - CPE生产装置EL±0.000平面17%盐酸槽南侧新增水池，设备布置图中无 - CPE生产装置EL±0.000平面设备布置图中室外设备区盐酸换热器两台，现场三台 - CPE生产装置EL±0.000平面设备布置图中室外设备区仪表空气缓冲罐、压缩空气缓冲罐、烧碱槽、盐酸中间槽等设备容积与现场不一致 - CPE生产装置EL±0.000平面设备布置图中室外设备区机封水换热器、高温循环水槽、50-P-1604ABC、50-P-1605AB等设备布置与现场不一致 - CPE生产装置EL±0.000平面设备布置图中室外设备区车间废水收集池北侧泵一台，现场两台 - CPE生产装置EL±0.000平面现场新增一台投料站及两台泵、两台接收釜及四台泵，设备布置图中无 - CPE生产装置EL±6.000平面待料釜东侧新增四台设备，配料釜中间新增一台空气缓冲罐和两台设备，设备布置图中无 - CPE生产装置EL±12.500平面PE配料计量料仓中间新增一台助剂缓存仓，3.5%盐酸过滤器北侧新增两台沉降槽，设备布置图中无 - CPE干燥包装EL±0.000平面设备布置图中50-V-2103AB下面新增两台混合机，PE大料仓西侧在线过滤器等设备，混料包装区投料站等设备，设备布置图中无 - CPE干燥包装EL±0.000平面设备布置图中全自动吨袋包装机布置与现场不一致 - CPE干燥包装EL±0.000平面设备布置图中风机区域设备未体现 - 现场设置的DCS报警联锁系统控制点数量、参数等与专篇描述不一致，例如50-LISA-1202A，25%盐酸成品槽50-V-1201A液位报警值设置为高报95%、低报10%、低低报5%，联锁值为≥75%、≤30%，与专篇设计的高报7200mm、低报2000mm、联锁值≤1700nn不一致 - 现场设置的DCS系统中液位的报警联锁设置均为设备高度的百分比，专篇设计为实际高度（mm），两者不一致 - 实际建设过程中部分报警值未设置，例如50-PICA-1203、25%盐酸成品泵50-P-1201AB出料管道压力报警未设置 - 实际建设过程中SIS报警联锁系统控制中部分联锁值与专篇设计不一致，例如50-PZSA-1402A～J，氯化釜（50-R-1401A～J）压力联锁设置为≥0.55MPa和≥0.58MPa，与专篇设计中≥0.55MPa不一致 - CPE生产装置新增了接收罐，物料从50-M-1501A和50-M-1501B先进入新增接收罐再分别泵入50-R-1502A和50-R-1502B，与PID图HS240120K-5010-80-05-14中不一致 - 2%盐酸中间槽A翻板液位计花屏 - 盐酸换热器旁酸法兰防喷溅罩损坏 - 酸槽区备用防酸碱手套破损 - 包装1#线转弯传送带滚筒无防网，存在绞入风险 - 浓酸离心机料控阀线路防护破损、阀盖缺螺栓 - 9#氯化釜出料管盲板未挂牌 - 盐酸槽顶护栏螺栓、直爬梯螺栓腐蚀，未抹油。2%盐酸槽直爬梯螺栓连接处拉扯变形 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |