安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 华鲁恒升（荆州）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目（年产20万吨BDO、5万吨NMP项目）安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 夏鹏 |  | 王冬梅 |  | 余海波 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 鲁小芳、夏鹏 |  | 2025.4.1 |  | 周智鑫 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 叶朦 | 化工工艺 | 039947/S011032000110203000729 |  | / | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | 42180175741 | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全 | 036168/S011032000110193000940 |  | 42220298206 | 专职 |
|  | 夏鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 |  | / | 专职 |
|  | 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 |  | / | 专职 |
|  | 谭辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 |  | 42180175866 | 专职 |
|  | 丁鹏程 | 自动化 | 039995/S011032000110203000932 |  | / | 专职 |
|  | 王海波 | 化工工艺/安全 | 035981/S011032000110192001402 |  | 42180199405 | 专职 |
|  | 余海波 | 机械 | 036169/S011032000110193001025 |  | 42220298195 | 专职 |
|  | 秦朝伟 | 化工工艺 | / |  | 42250413443 | 专职 |
|  | 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 |  | 42190219314 | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 根据项目备案证，华鲁恒升（荆州）有限公司年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化项目批准建设内容：建设20万吨/年BDO装置、3万吨/年PBAT装置、10万吨/年NMP装置（含2套合成装置）、6万吨/年NMP回收装置及配套装置和公辅设施。后期初步设计过程中，因市场原因，将NMP装置产能由16万吨/年调整至5万吨/年（含1套合成装置，取消了6万吨/年NMP回收装置），并取消了3万吨/年PBAT装置（含副产THF3300吨）。故本次安全验收评价范围为20万吨/年BDO装置、5万吨/年NMP装置及配套装置和公辅设施，符合国家产业政策，符合省市产业发展规划。建设地位于江陵县化工园区内。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 夏鹏、鲁小芳 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2025.10.11（勘查时间）、2025.12.2（复查时间） |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | 总体及全厂公辅设施主要工艺参数中部分报警值、联锁值与安全设施设计专篇不一致。 丁炔二醇装置Ⅰ、丁炔二醇装置Ⅱ：低压乙炔压缩机入口压力低限、低低限分别设计为0.5KPa和0.1KPa，实际低限、低低限分别设置为0.6KPa和0.5KPa； 高压乙炔压缩机入口压力低限、低低限分别设计为1.5KPa和0.5KPa，实际低限、低低限分别设置为6KPa和5KPa； 低压乙炔压缩机出口压力高限设计为37KPa和50KPa，实际设置为43KPa； 高压乙炔压缩机出口压力高限、高高限分别设计为0.25MPa和0.275MPa，实际高限、高高限分别设置为0.31MPa和0.35MPa； 循环乙炔压缩机出口压力高限、高高限分别设计为0.25MPa和0.275MPa，实际高限、高高限分别设置为0.31MPa和0.35MPa； 水洗塔、硫酸塔、碱塔液位低低限设计为10%，实际设置为15%； 硫酸储罐、碱储罐液位高限、高高限分别设计为80%和90%，实际高限、高高限分别设置为70%和80%。 丁二醇装置Ⅰ、丁二醇装置Ⅱ：高压加氢反应器温度高限设计为160℃，实际未设置。 丁二醇精馏装置Ⅰ、丁二醇精馏装置Ⅱ：丁二醇产品班槽液位高限设计为80%，实际设置为85%。 乙炔气柜：气柜水分离器03V-7202液位低报设计为400mm，低低报设计为300mm，实际低报设置为200mm，低低报设置为50mm； 气柜03V-7201 SIL2的联锁、报警值实际设置与设计不一致； 地下槽03V-4204的液位报警、联锁实际设置与设计不一致； 气柜水分离器03V-7202液位未设置报警值。 丁炔二醇装置部分设备规格与安全设施设计专篇不一致：如低压乙炔压缩机（01C-9101A/B/C）：设计驱动机功率250kw，实际功率110kw；高压乙炔压缩机（01C-9102A/B/C）：设计驱动机功率315kw，实际功率280kw；催化剂浓缩器（01F-9102A1/A2~F1/F2）；甲醛稀溶液槽（01V-9117）：设计容积226m³，实际容积200m³。 丁炔二醇装置室外设备区新增凝结水回收器，设备布置图未变更。 丁二醇精馏装置EL±0平面01V-98设备位置与设备布置图不一致。 乙炔发生装置部分设备位号与安全设施设计专篇不一致：如密封水冷却器设计位号03V-6202/6102，实际位号03E-6202/6102。 BDO装置可燃/有毒气体探测器配置中部分报警限值与安全设施设计专篇不一致。 PSA1解吸气出口压力低报设计为5.1，实际设置为4.6，另外的B套和C套问题一致； 07TE-70338A/07TE-70339A/07TE-70340A/07TE-70341A温度高高报设计为90，实际设置为95，另外的B套和C套问题一致； 07TE-70401A/07TE-70402A温度高报设计为90，实际设置为85，另外的B套和C套问题一致； 07TE-70403A/07TE-70404A/07TE-70405A温度高高报设计为155，高报设计为150，实际只有高报100，无高高报，另外的B套和C套问题一致。 1#合成装置：事故排放罐09V-31011的液位报警实际设置与设计不一致。 丙类罐组：污水储罐09TK-34301的压力PT34301报警实际设置与设计不一致； 退油储罐09TK-34302的压力PT34303、液位LT34308、液位LT34304报警实际设置与设计不一致； 轻组分储罐09TK-34303的压力PT34305报警实际设置与设计不一致；退油储罐液位09LT-34304与退油泵、导热油出料切断阀的联锁未设置。 电石转运站作为仓库使用，存在包装箱、包装袋等可燃物。 丁炔二醇装置甲醛稀溶液槽液位计无上下限标识。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |